Проект

установки и содержания информационной надписи и обозначения для объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения

«Туимский дом культуры»,

памятник истории расположен по адресу:

Республика Хакасия, Ширинский район,

с. Туим, ул. Первомайская, д.13

с. Туим, 2025

Содержание

| п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об объекте культурного наследия | 3 |
| 2 | Эскизное предложение информационной надписи и обозначения | 5 |
| 3 | Чертёж информационной надписи (пластин) в масштабе 1:5 с указанием размеров | 6 |
| 4 | Технические характеристики информационной надписи и обозначения | 7 |
| 5 | Описание метода крепления информационной надписи и обозначения | 8 |
| 6 | Карта-схема предполагаемого места установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного наследия | 11 |
| 7 | Место размещения информационной надписи, устанавливаемой на объекте культурного наследия | 12 |

- Общие сведения об объекте культурного наследия

| п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория историко-культурного значения объекта | Объект культурного наследия регионального значения «Туимский дом культуры» |
| 2 | Вид объекта | Памятник истории |
| 3 | Дата постановки на государственную охрану | Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 09.10.2023 № 235 "О включении выявленного объекта культурного наследия «Туимский дом культуры», 1954 г., (Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Первомайская, д. 3) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения" |
| 4 | Сведения о пользователе | МКУ «Туимский Дом культуры» |
| 5 | Регистрационный номер | 192311402490005 |
| 6 | Сведения о ранее установленных надписях | Не устанавливались |
| 7 | Сведения о предмете охраны | Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 21.02.2024 № 34 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения» |

Фотофиксация объекта культурного наследия, вид с востока

- Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Проект информационной надписи и обозначения выполнен на основании:

- статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры народов Российской Федерации)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектом предлагается размещение информационной надписи с левой стороны центрального входа.  Данное размещение обеспечивает обозреваемость для пешеходов и автотранспорта.

Проектом предусматривается изготовление охранной доски в виде пластины, содержащую требуемую законом информацию на русском языке – государственном языке Российской Федерации и на государственном языке Республики Хакасия, субъекте Российской Федерации

Содержание информационной надписи:

1. Герб Республики Хакасия, габариты – 160х160;

2. Категория объекта: объект культурного наследия регионального значения;

3. Номер в реестре: 192311402490005;

4. Название объекта: «Туимский дом культуры»

- Чертёж информационной надписи (пластин) в масштабе 1:5

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «Туимский дом кульутры» время создания: 1954 г. регистрационный номер 192311402490005 Подлежит государственной охране Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность

РЕГИОН СИНӀНДЕГӀ КУЛЬТУРАНЫҢ ТӦЛДЕҢ ТӦЛГЕ ПАРЧАТХАН ИС-ПАЙЫНЫҢ ОБЪЕКТӀ «Тойым культура туразы» турғызылған тузы –1954 ч. Регистрация номері 192311402510005 Государство чарылча пазылча Культураның тӧлдең тӧлге парчатхан ис-пайының объектіне ÿрег иткеннері Россия Федерациязының законодательствозы хоостыра уголовнай,административнай паза пасха даа нандырығ тутчалар

4.Технические характеристики информационной надписи и обозначения

| Размер (высота-длина) | 500 х 300 мм |
| --- | --- |
| Толщина | 3,0 мм |
| Способ нанесения информации | метод ультрафиолетовой печати (объёмная печать) |
| Наружный защитный слой | Полимерное покрытие |
| Форма | Прямоугольная |
| Материал | Алюминиевые композитные панели |
| Цвет фона | Светло-коричневый (бежевый) |
| Цвет букв (цифр) | Тёмно-коричневый |
| Цветовое решение герба Республики Хакасия | Красный, зелёный, белый, золотистый |
| Размер букв (цифр) | По эскизу (мм) |
| Шрифт букв (цифр) | Times New Roman |
| Цифры | Арабские |
| Текст | По эскизу |
| Крепление | Крепление пластины осуществляется болтом М5 в количестве 4 шт. Размещение - по углам пластины. Пластина устанавливается с отступом от поверхности штендера через гильзу для минимизации переувлажнения |
| Способ крепления | Болты с антикоррозийным покрытием, в цвет фона таблички, информационные надписи и обозначения будут размещены на фасаде, с восточной стороны, вдоль улицы Залинейная |

5.Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Для работ по обустройству информационной таблички не требуется специальной механизированной техники. Работы по обустройству информационной таблички также не оказывают воздействия на примыкающие и близлежащие сооружения. Все работы проводятся непосредственно на самом здании и его границах, несут негативного воздействия на объект культурного наследия.

Способ проведения монтажа:

1. Нанесение разметки крепления на колонне с левой стороны центрального входа.

2. В основе высверливается отверстие диаметром 6 мм, на глубину 30 мм.

3. Далее, из просверленного отверстия удаляются частицы материала основы и пыль.

4. Саморезами прикручивается информационная табличка к колонне.

6. Оформление мест вкручивания болтов декоративными заглушками.

- Карта- схема предполагаемого места установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на котором расположен объект культурного наследия

место установки информационной надписи

- Место размещения информационной надписи, устанавливаемой около объекта культурного наследия

место установки информационной надписи

- Общие сведения

В послевоенные годы уделялось большое внимание восстановлению и росту очагов культуры, перестройке их деятельности с учетом условий мирного времени. Клубы и библиотеки, как опорные пункты парторганизаций, расширяли работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. Повсеместно в очагах культуры стали действовать лектории, проводились тематические вечера, ленинские чтения, расширилась производственно-техническая пропаганда (создавались кабинеты науки и техники, школы передового опыта и т. п.).

Перед советскими архитекторами ставилась задача: «Создавать красивые здания и сооружения, отличающиеся хорошими пропорциями, удобствами планировки, экономичностью их строительства и эксплуатации… Строительство необходимо осуществлять… на основе индустриальных методов производства», а также «Создания простых по архитектуре вместительных сооружений».

Строительство данного объекта осуществлялось по проекту бывшего политзаключенного, уроженца г. Ленинграда (к сожалению, данных о нем не сохранилось). Здание выполнено в стиле сталинского классицизма с колоннами и барельефами. Выглядит по-советски солидно и мощно. Величественность здания подчёркивают высокие потолки и колонны. Строительные работы осуществляли заключенные, строительная площадка была обнесена проволокой, заключенные постоянно находились под охраной. Строительство самого здания было завершено в 1953 году. Но в эксплуатацию Дом культуры был сдан только в 1957 году в связи с осуществлением большого объема отделочных работ по оформлению интерьера здания.

В 1957 году был принят в эксплуатацию красивейший и многофункциональный дом культуры поселка Туим. Здесь был и зрительный зал на 300 посадочных мест, и спортивный зал, библиотека с книжным фондом свыше 10 тысяч и уютным залом, кабинеты танцев и хореографии, буфет, многочисленные кабинеты для занятий различных кружков.

Здание сложной конфигурации в плане, симметричное относительно продольной оси объема, кирпичное двухэтажное с подвалом.

Композиция главного и дворового фасадов здания строго симметричная и выразительная. На главном фасаде четко выделен центральный портик с главным входом. Треугольный фронтон портика, обрамленный рельефным карнизным выступом, поддерживают четыре колонны с капителями стилизованного ионического ордера. Тимпан фронтона украшен декоративной лепниной с советским гербом и знаменами. Боковые прямоугольные ризалиты поддерживают общую композицию фасада.  Главный и боковые фасады оформлены полукруглыми пилястрами с ионическими ордерами. Простенки между окнами 1-го и 2-го этажей украшены лепными розетками.

На дворовом фасаде выступающий центральный объем акцентирован прямоугольными и полукруглыми пилястрами с ионическими ордерами и увенчан треугольным фронтоном с арочным проемом. По бокам фасада так же выступают лаконичные ризалиты. Между ризалитами и центральным объемом симметрично размещены колоннады с открытыми галереями и винтовыми лестницами. Лестницы и галереи выполнены с красивыми балюстрадами.

В здании дома культуры размещены зрительный зал на 300 мест, библиотека, спортивный и танцевальный залы, клубные помещения. Интерьеры богато декорированы в неоклассической стилистике.

Время создания объекта соответствует требованиям пункта 12 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для принятия решения о включении указанного объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

-  наличие подлинных архитектурно-декоративных элементов фасада, структуры внутренних пространств;

-  роль внешних объемно-пространственных характеристик объекта в системе архитектурно-пространственной композиции окружающей исторической среды (градостроительная ценность);

-  наличие исторической архитектурной среды, непосредственно окружающей объект (сохранность исторических планировочных направлений, основных и второстепенных элементов исторической застройки);

-   архитектурно-художественное решение фасадов, в том числе композиция, декор, материал фасадов (архитектурно-художественная ценность)

-  архитектурно-пространственное решение объекта (внешняя архитектурно – пространственная композиция) объекта;

- принадлежность архитектурного объекта к редким архитектурно – функциональным типам.