Администрация Боградского района Республики Хакасия,

ул.Новая, 10,  с. Боград, 655340

admbograd@yandex.ru

Проект

установки и содержания информационной надписи и обозначения для объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения

«Деревянное здание паровой мельницы», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, пер. Промышленный, д. 9, литера В

Боград, 2025

Содержание

| п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об объекте культурного наследия | 3 |
| 2 | Эскизное предложение информационной надписи и обозначения | 5 |
| 3 | Чертёж информационной надписи (пластин) в масштабе 1:5 с указанием размеров | 6 |
| 4 | Технические характеристики информационной надписи и обозначения | 7 |
| 5 | Описание метода крепления информационной надписи и обозначения | 8 |
| 6 | Карта-схема предполагаемого места установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного наследия | 9 |
| 7 | Место размещения информационной надписи, устанавливаемой на объекте культурного наследия | 10 |

- Общие сведения об объекте культурного наследия

| п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория историко-культурного значения объекта | Объект культурного наследия регионального значения «Деревянное здание паровой мельницы» |
| 2 | Вид объекта | Памятник истории |
| 3 | Дата постановки на государственную охрану | Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 09.10.2023 № 238 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Деревянное здание паровой мельницы», 1928., (Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, пер. Промышленный, д. 9, литера В) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения» от 09.10.2023 № 238 |
| 4 | Сведения о пользователе | Муниципальное образование Боградский район Республики Хакасия |
| 5 | Регистрационный номер | 19231139994005 |
| 6 | Сведения о ранее установленных надписях | Не устанавливались |
| 7 | Сведения о предмете охраны | Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 21.02.2024 № 34 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения» |

Фотофиксация объекта культурного наследия, лицевой фасад

- Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Проект информационной надписи и обозначения выполнен на основании:

- статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры народов Российской Федерации)»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектом предлагается размещение информационной надписи на юго-восточном фасаде объекта. Данное размещение обеспечивает обозреваемость для пешеходов и автотранспорта. Место и высота установки информационных надписей и обозначений обусловлена предотвращением умышленного повреждения или уничтожения информационных надписей и обозначений.

Проектом предусматривается изготовление охранной доски в виде пластины, содержащую требуемую законом информацию.

Содержание информационной надписи:

1. Герб Республики Хакасия, габариты – 160х160;

2. Категория объекта: объект культурного наследия регионального значения;

3. Номер в реестре: 19231139994005;

4. Название объекта: «мемориальный комплекс «Деревянное здание паровой мельницы».

- Чертёж информационной надписи (пластин) в масштабе 1:5

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «Деревянное здание паровой мельницы» вид объекта – памятник истории время создания: 1928 г. Охраняется государством Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность

РЕГИОН СИНӀНДЕГӀ КУЛЬТУРАНЫҢ ТӦЛДЕҢ ТӦЛГЕ ПАРЧАТХАН ИС-ПАЙЫНЫҢ ОБЪЕКТӀ «Оор теербеннiң Ағас туразы» объекттің кӧрімі – тархынның хумартхы тазы турғызылған тузы: 1928 ч. Хазна арачылиинда тудылча Культураның тӧлдең тӧлге парчатхан ис-пайының объектіне ÿрег иткеннері Россия Федерациязының законодательствозы хоостыра уголовнай, административнай паза пасха даа нандырығ тутчалар

- Технические характеристики информационной надписи и обозначения

| Размер (высота-длина) | 500 х 300 мм |
| --- | --- |
| Толщина | 3,0 мм |
| Способ нанесения информации | метод ультрафиолетовой печати (объёмная печать) |
| Наружный защитный слой | Полимерное покрытие |
| Форма | Прямоугольная |
| Материал | Алюминиевые композитные панели |
| Цвет фона | Светло-коричневый (бежевый) |
| Цвет букв (цифр) | Тёмно-коричневый |
| Цветовое решение герба Республики Хакасия | Красный, зелёный, белый, золотистый |
| Размер букв (цифр) | По эскизу (мм) |
| Шрифт букв (цифр) | Times New Roman |
| Цифры | Арабские |
| Текст | По эскизу |
| Крепление | Крепление пластины осуществляется стальными саморезами с пресс-шайбой 4.2х20 мм в количестве 4 шт. Размещение - по углам пластины. Пластина прикручивается к деревянной стене объекта напрямую. |
| Способ крепления | Саморезы с антикоррозийным покрытием, в цвет фона таблички. Крепление осуществляется на юго-восточном фасаде объекта. |

- Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Для работ по обустройству информационной таблички не требуется специальной механизированной техники. Работы по обустройству информационной таблички также не оказывают воздействия на примыкающие и близлежащие сооружения. Все работы проводятся в границах размещения объекта культурного наследия. Предполагаемые работы не несут негативного воздействия на объект культурного наследия.

Способ проведения монтажа:

- Нанесение разметки крепления на стене объекта.

- Пластина прикладывается к стене. Через монтажные отверстия в пластине в деревянное основание вкручиваются стальные саморезы с пресс-шайбой.

- Затяжка саморезов производится шуруповертом до плотного прилегания пресс-шайбы к поверхности пластины.

- Использование декоративных заглушек не требуется, так как головка самореза с пресс-шайбой имеет законченный вид.

Схема монтажа информационной надписи на деревянную стену объекта с помощью саморезов с пресс-шайбой.

- Карта- схема предполагаемого места установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на котором расположен объект культурного наследия

- Место размещения информационной надписи, устанавливаемой около объекта культурного наследия

Место установки информационной надписи

Место установки информационной надписи